《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境、社会环境简况	8

环境质量状况	15

评价适用标准	19

建设项目工程分析	20

建设项目主要污染物产生及预计排放情况	29

环境影响分析	29

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

结论与建议	52

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 安徽正卓新型建材有限公司年产10万吨轻质保温石膏砂浆建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安徽正卓新型建材有限公司司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周海滨 |  |  | 联系人 |  |  | 周海滨 |  |  |
| 通讯地址 | 淮南市凤台县古店乡工业聚集区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18058752717 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 232100 |  |
| 建设地点 | 淮南市凤台县古店乡工业聚集区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 凤台县发展改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 凤发改投资［2019］240号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别 | 轻质建筑材料制造 C3024 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4200 | 建筑面积 (平方米) |  |  | 4000 | 绿化面积 (平方米) |  |  | —— |
| 总投资 (万元) | 6227 | 环保投资 (万元) |  |  | 222 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3.57% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  |  | 预期投产日期 | 2019年11月 |  |  |  |
| 1项目背景及任务由来 根据《安徽省发展新型墙体材料条例》和《安徽省“十三五”绿色新型墙体材料发展规划》，淮南市经信委组织编制了《淮南市“十三五”新型墙体材料发展规划》，并于2017年9月4日印发。该规划指出“以现有新型墙材企业为依托，以创新发展和绿色发展为指导，坚持调整和优化产业结构、转变发展方式。在 “十三五’期间新建、技改新型墙材项目，应采用先进工艺技术、推广大型化、自动化生产装备，重点生产绿色墙材和自保温产品。安徽正卓新型建材有限公司是一家专业生产石膏砂浆（轻质抹灰石膏）的公司。公司抓住机遇，大力发展新型环保建材产品，利用电厂工业固废脱硫石膏、炉渣等作为原材料，重点推广石膏基粉刷砂浆的使用，为用户提供环保、可呼吸的绿色生态建筑产品。 安徽正卓新型建材有限公司在凤台县古店乡工业聚集区内新建安徽正卓新型建材有限公司年产10万吨轻质保温石膏砂浆建设项目。该项目已由凤台县发展改革委员会于2019年8月6日以凤发改投资［2019］240号予以备案（项目编码：2019-340421-41-03-019511，附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，为切实做好该建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，确保项目的顺利进行，建设单位安徽正卓新型建材有限公司特委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我单位在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从环境影响角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，在此基础上，编制了该环境影响报告表，为环境保护工作提供科学的依据。 2 编制依据 2.1 相关政策法规 1、《中华人民共和国环境保护法》(2015 年 1 月 1 日)； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年修订，2018 年12 月29 日)； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》(2015 年 8 月 2 日)； 4、《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订，2018 年 1 月1日实施)； 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修订，2018年12月29日)； 6、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》（2015 年 4 月 24 日修订）； 7、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012 年 2 月 29 日)； 8、《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1 日实施）； 9、《中华人民共和国节约能源法》（2016年 7 月修订）； 10、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017.10.01施行； 11、《淮河水污染防治暂行条例》，2011年1月8日修订版； 12、《安徽省环境保护条例》，2010.11.01施行； 13、《产业结构调整指导目录》（2013年修正），2013.05.01施行； 14、《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本）； 15、《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017] 19号）； 16、《安徽省环保厅关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》（皖环发 [2013] 91 号，2013 年10月18日）； 17、《安徽省大气污染防治条例》安徽省人民代表大会，2015 年3月1日； 18、《安徽省水功能区划》(安徽省水利厅、安徽省环境局，2003 年10月)； 19、《凤台县开展煤矸石等散状物料专项整治行动方案》（凤办发〔2018〕10 号）； 20、《关于规范全市煤炭、煤矸石、煤泥等散状物料生产加工环境管理的指导性意见》（淮城执﹝2016﹞86号）。 2.2 建设项目依据 （1）安徽正卓新型建材有限公司、重庆丰达环境影响评价有限公司：《环境影响评价委托书》，2019.9.12； （2）安徽正卓新型建材有限公司：《安徽正卓新型建材有限公司年产10万吨轻质保温石膏砂浆建设项目项目建议书》； （3）凤台县发展改革委员会凤发改投资［2019］240号：《关于安徽正卓新型建材有限公司年产10万吨轻质保温石膏砂浆建设项目备案的通知》，2019.8.6； （4）淮南市凤台县生态环境分局：《关于安徽正卓新型建材有限公司年产10万吨轻质保温石膏砂浆建设项目环境影响评价执行标准的复函》，2019.09.19。 2.3 评价技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），2017.01.01； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），2018.12.01； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），2019.03.01； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），2010.04.01。 3建设项目工程概况 3.1项目名称、性质 （1）项目名称：安徽正卓新型建材有限公司年产10万吨轻质保温石膏砂浆建设项目 （2）建设规模：本项目占地面积4200平方米（不含厂区外生产运输道路）；主要拟建：1条年产10万吨轻质保温石膏砂浆生产线，并配套有成品贮存库、封闭式原料堆棚等设施。项目建成后，可年产10万吨轻质保温石膏砂浆。 （3）建设单位：安徽正卓新型建材有限公司 （4）建设性质：新建 （5）投资总额：6227万元 （6）建设地点：淮南市凤台县古店乡工业聚集区内。项目具体地理位置详见附图1。 3.2工程组成 建设项目工程内容见表1，项目主要经济技术指标见表2。 表1 项目组成情况一览表 工程类别; 单项工程; 工程内容; 备 注. 主体工程; 厂房; 共计2栋厂房，1栋利用厂区原有厂房，1栋新建。; 钢结构，建筑面积4000m2. 辅助工程; 生产办公室; 6间办公室，位于厂房内，建筑面积约100m; 新建. 场地硬化; 厂内及周围运输道路; 利用原有. 储运工程; 原材料罐; 5组; 新建. 成品仓库; 位于厂房内; 新建. 运 输; 委托社会车辆外运; 主要用于原料及产品运输. 公用工程; 供 电; 凤台县古店乡电网接入厂区低压配电房。; 凤台县古店乡电网电源接入，设低压配电房1座。. 供 水; 凤台县古店乡自来水管网接入厂区生活用水系统。; 用水量500 t/a（生活用水300t/a，洒水抑尘、车辆冲洗、喷淋除尘用水200t/a）。. 排 水; 雨污分流，洒水抑尘用水经导流沟流入厂区雨水管网；生活污水经化粪池处理后用于农田的施肥。; 建设项目污废水排放总量240m3/a。. 环保工程; 废气治理; 全负压生产系统，脉冲式布袋除尘器7组，粉状原辅材料及半成品采用罐装贮存，封闭车间，车间内机械通风，勤洒水抑尘，车间设喷淋除尘设施，设车辆冲洗装置，生产加工厂房内部（顶棚及四周）设置自动喷雾降尘装置。; 废气处理达标后排放。. 废水处理; 导流沟、沉淀池、化粪池等。; 洒水抑尘、喷淋除尘、车辆冲洗的废水经厂区导流沟流入厂区沉淀池沉淀后循环使用；生活污水经化粪池处理后用于农田施肥。. 一般工业固废处置; 收尘器收尘回收利用。; 合理处置或综合利用。. 生活垃圾; 垃圾桶收集生活垃圾。; 环卫清运。. 噪声治理; 选用低噪声设备，并采取相应的隔声降噪措施。; 厂界达标。. 表2 项目经济技术指标一览表 序号; 名 称; 单位; 指 标. 一; 占地面积; m2; 4200. 二; 建筑面积; m2; 4000. 1; 其中：生产车间; m2; 4000. 2; 办公室（位于厂房内）; m2; 100. 三; 产品. 1; 轻质保温石膏砂浆; 万吨; 10. 四; 建设投资; 万元; 6227. 1; 其中：工程投资; 万元; 2446.5. 2; 设备及安装; 万元; 2479.7. 3; 其 它; 万元; 1300.8. 五; 总产值; 万元/年; 6000. 六; 总成本; 万元/年; 4000. 七; 利 润; 万元/年; 2000. 八; 新鲜水用量; t/a; 500. 九; 用电量; 万kWh/a; 150. 2.3产品方案及生产规模 建项目具体产品方案如表3所示。 表3 产品方案一览表 产品名称; 产量（万吨）; 产品用途. 轻质保温石膏砂浆; 10; 建筑用外墙保温材料，主要销往江、浙、皖等地. 2.4主要生产设备情况 项目主要生产设备详见下表4。 表4 主要生产设备一览表 序 号; 名称 型号 规格; 单位; 数量; 功率 (kW); 用途; 备注. 一、; 炉渣卸料及筛选部分. 1.1; HMC48收尘器; 台; 1; 5.5; 渣仓顶. 1.2; HMC48收尘器; 台; 1; 5.5; 锤破. 1.3; HMC64-4收尘器; 台; 1; 30; 卸渣斗. 1.4; NE100×22.15m斗提机; 台; 1; 15; 入渣库. 1.5; NE100×13.65m斗提机; 台; 1; 11; 入滚筛. 1.6; 锤破; 台; 1; 22. 1.7; 螺旋给料机机; 台; 1; 4; 入斗提; 与HMC64-4收尘器配套. 1.8; 定量给料机（带密封罩）; 台; 1; 4; B650×3.5m，带变频. 1.9; 回料皮带机; 台; 1; 4; B650×7.0m. 1.10; 除铁器; 台; 1; 2.2. 1.11; 滚筒筛; 台; 1; 11. 1.12; 螺旋给料机机; 台; 1; 4; 入斗提; 与滚筒筛配套. 1.13; 螺旋闸门; 台; 1; 400×400. 1.14; 渣仓; 座; 2; 直径3米. 二; 炉渣磨细部分. 2.1; 2.2×7.5m磨机; 台; 1; 380. 2.2; HMC64-6收尘器; 台; 1; 30; 磨机收尘. 2.3; HMC48收尘器; 台; 1; 5.5. 2.4; HMC64收尘器; 台; 1; 6; 库顶收尘. 2.5; 绞刀秤; 台; 1; 2. 2.6; 空气斜槽; 台; 1; 3; 16米，含风机. 2.7; NE100×26m斗提机; 台; 1; 15; 磨细成品入库. 2.8; 高效选粉机; 台; 1; 55.5; 出力22-32 t/h，带变频柜. 2.9; 空气斜槽; 台; 1; 与高效选粉机配套用. 2.10; NE50×5m斗提机; 台; 1; 5; 斜槽至磨头入料. 2.11; 成品仓; 座; 1; φ8×22米. 2.12; 散装机; 套; 1; 10; 150t/h，含罗茨风机. 2.13; 成品仓阀门. 三; 石膏砂浆部分. 3.1; NE100×14.2m斗提机; 11. 3.2; 机器人; 5. 3.3; 绞龙等; 30. 3.4; HMC64收尘器; 11. 3.5; HMC80收尘器; 15. 四; 其他部分. 4.1; 料位高报警; 只; 3. 4.2; 控制集成柜; 台; 1. 4.3; 100吨地磅; 15米. 4.4; 空压机、冷干机、储气罐; 22; 储气罐配2立方. 2.5主要原辅材料消耗 本项目原辅材料主要为，消耗量详见表5所示 表5 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 脱硫石膏; t/a; 27,500; 外购，来源周围电厂脱硫石膏. 2; 炉渣; t/a; 72,000; 外购，来源周围电厂炉渣. 3; 纤维素; t/a; 500; 外购. 脱硫石膏又称排烟脱硫石膏、硫石膏或FGD石膏，主要成分和天然石膏一样，为二水硫酸钙CaSO4.2H2O，含量≥93%。脱硫石膏是燃煤或油的工业企业在治理烟气中的二氧化硫后而得到的工业副产石膏，其加工利用的意义非常重大。它不仅有力地促进了国家环保循环经济的进一步发展，而且还大大降低了矿石膏的开采量，保护了资源。 电厂炉底渣是燃煤经锅炉燃烧后从下部排出的煤渣，其组成以氧化物（二氧化硅，氧化铝，氧化铁，氧化钙，氧化镁）为主。 纤维素：目前市场上有很多种纤维素，有国产的也有进口的，生产干混粉体材料比较常用的有 MC、HPMC、CMC，从粘度上分有低粘度、中粘度、高粘度的，不同粘度的纤维素有不同的用途。甲基纤维素 MC、羟丙基甲基纤维素(HPMC)化学性能稳定、防霉、保水效果最好，而且不受 PH 值变化影响，粘度从 5 万-20 万都可以使用。但在生产中并不是粘度越高越好，粘度和粘结强度成反比，粘度越高 强度反而越小，一般是 5 万-10 万粘度之间。 2.6能源消耗 本拟建项目的能源消耗主要是水、电，具体消耗情况详见表6示。 表6 项目资源能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 水; t/a; 500; 凤台县古店乡自来水管网供水. 2; 电力; 万kWh/a; 150; 凤台县古店乡电网供电. 2.7总平面布置 根据厂区组成和各设施的功能要求等情况，把厂区分成生产区、仓储区、办公区等三个个功能区。 生产区分布在厂区内；仓储区分为原材料及成品贮藏区域，原材料贮藏罐域位于厂区东侧，成品仓库位于厂区北侧厂房内；办公区位于北侧厂房内中部位置。 厂内设有连接各主要建筑物的道路，路宽6~9m。 总平面布置注意到建筑群体及厂区环境的和谐，考虑厂区环境的绿化美化等事宜。 原材料入厂、产品运出等运输以借助于社会运力。厂外可采用公路或倒运铁路运输。（见附图2）。 2.7工作制度及劳动定员 职工人数：项目劳动定员20人。 工作时数：本项目年工作日以300天计，8h/d。 2.8建设项目公用工程 1）给水 项目用水依托凤台县古店乡供水管网，运营期用水主要为生活用水和洒水抑尘、车辆冲洗、喷淋除尘用水，用水总量为500m3/a（1.67m3/d）。 2）排水 该项目实行雨污分流系统，雨水经雨水管线收集后排入附近沟渠；本项目生产过程中用于洒水抑尘、喷淋除尘、车辆冲洗的废水经厂区导流沟流入厂区沉淀池沉淀后循环使用，所以项目无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 3）供电 项目用电依托凤台县古店乡现有供电系统，每年消耗电能150万kwh。 3项目产业政策符合性分析 本项目属于C3024轻质建筑材料制造，经核查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发展改革委令2011第9号，2013年2月修订版）中限制类和淘汰类项目，可视为允许类；同时，项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的第二类限制类及第三类淘汰类，可视为允许类。且本项目已由凤台县发展改革委员会于2019年8月6日以凤发改投资［2019］240号予以备案（项目编码：2019-340421-41-03-019511）。 因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 4项目规划及选址合理性分析 项目选址于凤台县古店乡工业聚集区内，项目用地面积4200平方米，现状为建设用地，不占用永久基本农田，规划为允许建设区。符合《古店乡土利用总体规划》（2006-2020年）。 5“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据淮南市生态红线图，项目不在生态保护红线范围内，故项目建设与淮南市生态红线图相符。 （2）环境质量底线 根据本报告表环境质量状况相关内容，项目区域空气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，为不达标区域；区域地表水永幸河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体功能要求，项目区地表水环境较好；按照相应的环境噪声标准，项目区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区要求。 项目区域有一定环境承载能力，根据影响预测结果，项目废气、废水、噪声、固体废物均能满足达标排放要求，对当地环境影响较小，不会影响当地各类环境功能区环境质量，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 根据国民经济行业分类（GBT14754-2017），本项目属于C3024轻质建筑材料制造，根据《产业结构调整目录（2013年修订本）》、《市场准入负面清单草案（试点版）》，本项目建设不属于市场准入负面清单中相关建设项目，故项目符合环境准入负面清单相关要求。 综上，本项目符合三线一单控制条件要求。 6“关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知—国发〔2018〕22号”相符性分析 打赢蓝天保卫战，是党的十九大作出的重大决策部署，事关满足人民日益增长的美好生活需要，事关全面建成小康社会，事关经济高质量发展和美丽中国建设。蓝天保卫战“重点区域范围”主要为京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域，其中长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省。本项目位于安徽省淮南市凤台县古店乡，属于蓝天保卫战“重点区域范围”。 根据《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》中第（七）条——深化工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。本项目粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放浓度限值要求。综上所述，本项目与《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》是相符的。 7与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本目位于凤台县古店乡，项目其中一栋厂房为利用原有、一栋为新建，原材料贮藏罐为新建。场地原为空置。没有与本项目有关的原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 凤台县位于淮河中游，淮北平原南缘，地处北纬32度至33度，东经116度至117度之间，古称州来，又谓下蔡。凤台临淮河，辖西淝河，县域呈东南、西北斜形，南北长50公里，东西宽约42公里。全县辖16个乡镇1个经济开发区，213个行政村，32个社区。 本项目位于凤台县古店乡工业聚集区内，项目地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 淮南位于江淮丘陵与黄淮平原交界处，属华北地层区----淮河地层分区----淮南地层小区，发育上太古界----上元古界----下古生界----中生界----新生界，地质构造单元属中朝准地台、淮河台坳、淮南陷褶断带，地质与地形走向倾斜一致，由西北偏西走向转折东南偏东向，低山、丘陵、平原、湿地、河流湖库兼而有之。淮河自西向东横穿全市，淮河以北为淮北平原，淮河以南为低山丘陵，舜耕山脉以北依次为山前斜坡地、冲洪积二级阶地、淮河冲积一级阶地、淮河高位漫滩与滨河床滩，舜耕山脉以南依次为山前斜坡地、冲洪积阶地、湖泊漫滩与滨湖床滩。 本项目场区地势平坦，属平面地貌。 3、气候气象 凤台县地处亚热带与温暖带过渡区，属暖温带半湿润大陆性季风气候区，基本特征：春暖、夏热、秋凉、冬冷，四季分明，气候温和，光照充足，热量丰沛，无霜期长，季风显著，雨热同季。年内冬季，受北方冷空气控制，晴日多，气温低，降水少；春季受南北冷暖空气活动影响，气温回升快，天气多变，降水量增多；夏季受副热带高压控制，气压偏低，高温多雨；秋季晴朗天气偏多，时有秋雨连绵。 1949~1985年全县平均温度15.1℃，1月份最冷，月平均温度1.1℃；7月份最热，月平均温度28℃；极端最高气温41.1℃（1959年8月24日），极端最低气温-21.7℃（1969年1月31日）。昼夜与区域温差较大，一般昼间气温高于夜间，城区气温高于郊区；日内最高气温出现在14时左右，最低气温出现在日出前。近五年平均降水量1075.9mm，降水年季变化大，季节分配不均匀，冬季干冷，夏热多雨；常年最多风向东风，最大频率38%；年内冬季最多风向东风和东北偏东风，春季最多风向东南偏东风和东南偏南风，夏秋季东南偏东风向东风和东北偏东风过渡；近五年，平均风速1.6m/s。 4、水文 凤台县地表水系属淮河流域，淮河1~3级支流10条、湖泊3处，其中：跨界淮河干支流5条、跨界淮河旁侧湖泊2处；此外，还有新集、张集、顾桥矿区采煤塌陷水域，总积水面积105.84km2。 5、地下水与水文地质条件 淮南市地下水分布与江淮丘陵地区地下水分布基本相同。第四纪地层中的潜水和承压水，主要分布在淮河沿岸的河漫滩和一级阶地。 淮南境内，淮河北岸至焦岗湖区、淮河一级支流西淝河－花家湖下游区域、淮河及其一级支流东淝河－瓦埠湖两岸、淮河北岸至高皇乡以南区域均为富水区，淮河南岸洛河与姚家湾以西的地下水呈带状分布在两区，含水层较厚，水量较大。 1、水文地质条件 项目区地下水类型主要为上层滞水和松散松散岩类孔隙水。 2、含水岩组 （1）上层滞水 主要赋存于耕土中，上层滞水的补给来源主要为大气降水。地下水排泄方式主要为蒸发、径流，地下水水量、变化幅度受天气影响较大。 （2）松散松散岩类孔隙水 主要由第四系全新统组成，广布评价区，地下水侧向径流补给。岩性上部主要为黄青杂色亚粘土、粉砂、亚砂土组成的漫滩相。下部由粉细砂、细砂组成的河床相，厚度13～25米。含水层与古河道一致，厚度为6～16 米不等，埋深3～14 米。含大量的淡水蚌壳及钙质结核，一般具有2～3个沉积韵律。本层含水量较丰富，单井涌水量240～960t/d，水位埋深0.5～3米。水化学类型为HCO3-Ca、HCO3-Ca•Mg 型，矿化度小于0.25～0.45g/L，总硬度8.7～21.4德度。 3、地下水的补、径、排条件 区域内上层滞水直接接受大气降水补给及地表水补给；孔隙水主要补给来源为地下水侧向径流补给，地下水总体上由西北流向东南，局部受地形地貌控制。 主要排泄方式为蒸发排泄，次要为泄流、侧向径流及越流排泄。。 6、生态环境 长期以来，凤台县受人工开发利用因素影响，古老原始植被少见，多为人工植被，以阔叶树种为主。建国初期，境内仅有少数小块次生林和零星古老单株树木，覆盖率7.99%；解放后，植树造林形成的落叶阔叶树种有山槐、刺槐、谷种杨树、苦楝、川楝、白榆、泡桐等50余种，针叶树有马尾松、黑松、火炬松、池杉、侧柏、千头松等20余种，常见观赏树种有雪松、龙柏、广玉兰、白玉兰、黄杨、桂花等10余种，经济林有14科、16属，主要有银杏、桃、李、桑、枣、荆条、紫穗槐等60余种，河湖滩地以芦苇群落为主，分布在沿河两岸、湖泊低洼地；常见水生植被有金色藻、黑藻及菱、藕、芡实、浮萍、紫萍等浮游植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1空气环境质量现状 城市环境空气质量达标情况评价指标为二氧化硫（SO2）、颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）和一氧化碳（CO）六项。 根据环境保护部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价重点实验室提供的淮南市连续一年（2017年）的监测数据，基本污染物现状评价如下：淮南市2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为18 ug/m3、31 ug/m3、107 ug/m3、62 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.3mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为182 ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5。 表 7 基本污染物环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; ）占标率（%）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年均值; 18; 60; 30; 0; 达标. NO2; 年均值; 31; 40; 77.5; 0; 达标. PM10; 年均值; 107; 70; 152.86; 0.53; 不达标. PM2.5; 年均值; 62; 35; 177.14; 0.77; 不达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 182; 160; 113.75; 0.03; 不达标. CO(mg/m3); 24小时平均第95百分位数; 1.3; 4; 32.5; 0; 达标. 由表可知，项目所在区域基本污染物二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳达标，PM10、PM2.5 和臭氧不达标。项目所在区域为不达标区。 2地表水环境质量现状 本项目位于位于淮南市凤台县古店乡工业聚集区内，项目区域地表水为永幸河，项目地表水质量现状监测采用安徽国晟检测技术有限公司提供的2019年9月21日-2019年9月22日的永幸河（项目段）的监测报告。 监测点的设置：设置1个监测点位。 监测项目：pH值、化学需氧量、氨氮、BOD5、溶解氧共5项。 监测时间和频率：时间为2019.09.21～2019.09.22。 监测结果：监测结果统计见表8。 表8 水环境质量现状监测结果统计表 检测项目; 单位; 检测结果. 9月21日; 9月22日. S1; S2. pH值; 无量纲; 7.39; 7.41. 化学需氧量; mg/L; 27; 28. 氨氮; mg/L; 0.854; 0.828. BOD5; mg/L; 5.2; 5.3. 溶解氧; mg/L; 2.82; 3.02. 根据上表可知：永幸河（项目段）监测期间水质均分别能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体功能要求，项目区地表水环境较好。 3声环境质量现状 安徽国晟检测技术有限公司2019年9月21日-2019年9月22日对区域声环境进行监测，监测数据如下表。 表9 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 检测位置; 检测日期; 检测结果. 昼间dB(A); 夜间dB(A). Leq; Leq. ▲1（项目厂界东侧1m）; 9月21日; 50.2; 41.8. 9月22日; 51.0; 41.5. ▲2（项目厂界南侧1m）; 9月21日; 55.5; 46.1. 9月22日; 55.8; 46.3. ▲3（项目厂界西侧1m）; 9月21日; 53.8; 44.4. 9月22日; 54.0; 44.2. ▲4（项目厂界北侧1m）; 9月21日; 52.2; 42.6. 9月22日; 51.7; 42.4. 项目区环境噪声监测结果表明：厂址东界、南界、西界、北界昼间及夜间环境噪声，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，项目区声环境状况较好。 4主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，其主要环境保护目标及保护级别详见表10。 表10 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 与场界最近距离（m）; 性质; 规模（人）; 环境功能. 空气 环境; 马集孜; N; 500; 村庄; 300; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 前刘村; NE; 1200; 村庄; 300. 中刘孤庄; WS; 1000; 村庄; 200. 利民村; WS; 1500; 村庄; 200. 康庄孜; W; 1000; 村庄; 400. 声环境; 场界外; 四周; -; -; -; 《声环境质量标准》(GB3096-2008 )3类标准. 地表水 环境; 永幸河; S; 10; 河流; 小型; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，具体见下表。 表11 大气环境质量标准 污染物; 各项污染物的浓度限值（μg/m3）; 依据. 1小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 500 150; 60; GB3095—2012 《环境空气质量标准》中二级标准中的有关规定. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. CO; 10; 4; —. O3; —; 160; 200. 2、地表水环境质量 区域地表水淮河环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中Ⅴ类标准，具体见下表。 表12 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物名称; Ⅴ类水质标准; 执行标准. pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. COD; ≤40. BOD5; ≤10. NH3-N; ≤2.0. 溶解氧; ≥2. 3、声环境质量 区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，具体标准值见下表。 表13 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放 根据国务院《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号），重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。安徽省属于“重点区域范围”，本项目粉尘排放参执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放浓度限值要求。 表14 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒; 二级; 监控点; 浓度限值. 颗粒物; 120 mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0 mg/m3. 2、废水排放 污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准；本项目仅产生生活污水，生活污水经化粪池处理后用于周边农田的施肥。 3、噪声 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。具体标准值见下表。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准名称和类别; 噪声限值 [dB(A)]. 昼间; 夜间. GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准; 65; 55. 表16 建筑施工场界环境噪声排放标准 噪声限值[dB(A)]. 昼 间; 夜 间. 70; 55. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年第36号公告修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2016]74号）、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟（粉）尘、有机废气（VOCs）等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 2、总量控制建议值 根据工程分析，该项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是烟（粉）尘。 该项目总量控制指标建议值为烟（粉）尘：1.5843t/a。 |

# 建设项目工程分析

1、工艺流程简述(图示)： 施工期 本项目的施工期会产生一定的噪声污染和扬尘，同时会排放一定的废水、废气和建筑垃圾等；同时建筑施工机械和运输车辆会产生较大的噪声，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图1。 图1施工期施工流程及产污环节简图 工艺流程简述 （1）场地平整和基础工程 建设项目将施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为 8-12 遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较短，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 （4）设备安装 包括配电、道路、污水处理设施、雨污管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 运营期 本项目为轻质保温石膏砂浆生产项目，项目运营期生产工艺包括原材料电厂炉渣的磨细及保温石膏砂浆的生产两个步骤，项目生产工艺流程及产污节点图如下所示。 大颗粒炉渣 滚筒 滚筒筛 N 高效选粉机 图2 炉渣细磨工序生产工艺流程以及产污节点图 注：G—粉尘 N—噪声 G8、N N 图3 保温石膏砂浆生产工艺流程以及产污节点图 工艺流程说明： 炉渣细磨生产线： 入库；炉渣由车辆运输进场后经斗提机由负压系统压入渣仓，渣仓顶部设HMC48收尘器1台，收集溢出的粉尘。 卸料：炉渣通过螺旋给料机给料，卸入卸渣斗，卸渣斗上方设HMC64-4收尘器1台。 锤破：卸渣斗中的炉渣通过定量给料机（带密封罩）进入锤破机进行初破，锤破机上方设HMC48收尘器1台。锤破后的炉渣经斗提机进入滚筒筛，不符合要求大颗粒炉渣经回料皮带机送回锤破机重新锤破。 粉磨：初破后的炉渣经空气斜槽运送至粉磨机，经斗提机将物料送至磨头内。粉磨机上方设置HMC64-6收尘器一套。粉磨后的炉渣经高效选粉机将不符合要求大颗粒的炉渣过滤回送至粉磨机重新粉磨。 入渣仓：粉磨后的炉渣经斗提机提升入Ф8×22米渣仓内待用。渣仓顶部设HMC64收尘器一台。 保温石膏砂浆生产线： 脱硫石膏卸料：将粉状脱硫石膏经斗提机由负压系统吸入石膏仓内，石膏仓上部设HMC48收尘器一台，收集溢出的粉尘。 配方计量：在现代化的微机控制系统操作下，操作人员只要指定产品的配方比例输入系统，其余操作全部由控制系统自动完成，无需人工干预。 混合搅拌：三种原料按一定比例混合搅拌。在搅拌工序上部设HMC64收尘器和HMC80收尘器两台，收集溢出的粉尘。 自动卸料、包装：混合后的产品自动卸料，在密封条件下进行，不产生粉尘。然后经封塑机打包成30kg/袋成品，入库。 2、主要污染工序 （1）大气污染物 本项目运营期大气污染物主要为炉渣细磨工序中的入库、卸料、锤破、粉磨、入仓过程产生的粉尘以及保温石膏砂浆生产线中的石膏入库、混合搅拌、产品包装过称产生的粉尘。 （2）废水 本项目生产过程中用于洒水抑尘、喷淋除尘、车辆冲洗的废水经厂区导流沟流入厂区沉淀池沉淀后循环使用，所以项目无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水。 （3）噪声 本项目营运期噪声主要是锤破机、滚筒筛、粉磨机、搅拌设备、给料机、风机等生产设备及辅助生产设备产生的噪声，噪声源强为75~95dB（A）。 （4）固体废物 本项目营运期固废主要为职工生活垃圾和布袋除尘器粉尘等。 3、营运期污染源分析 3.1、废气污染物及源强分析 1、废气 1）有组织废气 G1、炉渣入库粉尘 炉渣由车辆运输进场后经斗提机由负压系统压入渣仓，由于受气流冲击，造成料仓内压力变化，从而产生粉尘，粉尘通过呼吸作用排出料仓。类比同类型项目，排放粉尘以 0.02kg/t 原料计，炉渣年用量为72000t/a，通过计算得出入库粉尘产生量为1.44t/a，年入库工作时间为2h×300d，所以入库粉尘产生速率为2.4kg/h，产生浓度为600 mg/m3。渣仓顶部设HMC48收尘器1台，收集溢出的粉尘，收尘器配备的风机风量为4000 m3/h，收尘效率为99%，除尘后通过16m高排气筒（1#）排放，排放量为0.0144t/a，排放速率为0.024 kg/h，排放浓度为6 mg/m3。 G2、卸料粉尘 炉渣通过螺旋给料机给料，卸入卸渣斗，类比同类型项目，排放粉尘为原材料的0.3‰，通过计算得出上料粉尘产生量为21.6t/a。年卸料工作时间为4h×300d，所以卸料粉尘产生速率为18kg/h，产生浓度为1125mg/m3。卸渣斗上部设HMC64-4收尘器1台，收集溢出的粉尘，收尘器配备的风机风量为4000×4m3/h，收尘效率为99%，除尘后通过15m高排气筒（2#）排放，排放量为0.216t/a，排放速率为0.18kg/h，排放浓度为11.25 mg/m3。 G3、锤破粉尘 本评价参照《逸散性工业粉尘控制技术》，锤破机破碎工序粉尘的产生量以 0.25 kg/t 产品计，项目炉渣量为72000 t/a，则此过程粉尘排放量为18t/a，产生速率为7.5 kg/h，产生浓度为1875 mg/m3。锤破机上方设HMC48收尘器1台，收尘器配备的风机风量为4000 m3/h，收尘效率为99%，除尘后通过16m高排气筒（1#）排放，排放量为0.18t/a，排放速率为0.075 kg/h，排放浓度为18.75 mg/m3。 G4、粉磨粉尘 本评价参照《逸散性工业粉尘控制技术》，粉碎工序粉尘的产生量以 0.25 kg/t 产品计，则此过程粉尘产生量为18t/a，产生速率为7.5 kg/h，产生浓度为312.5 mg/m3。粉磨机上方设置HMC64-6收尘器一套，收尘器配备的风机风量为4000×6 m3/h，收尘效率为99%，除尘后通过15m高排气筒（2#）排放，排放量为0.18t/a，排放速率为0.075 kg/h，排放浓度为3.13 mg/m3。 G5、粉状炉渣引至粉渣库过程产生的粉尘 类比同类型项目，排放粉尘以 0.02kg/t 产品计，通过计算得出粉状炉渣引至渣库过程的粉尘产生量为1.44t/a，年入库工作时间为2h×300d，所以入库粉尘产生速率为2.4kg/h，产生浓度为480 mg/m3。渣仓顶部设HMC64收尘器1台，收集溢出的粉尘，收尘器配备的风机风量为5000 m3/h，收尘效率为99%，除尘后通过仓顶26m高排气筒（3#）排放，排放量为0.0144t/a，排放速率为0.024 kg/h，排放浓度为4.8 mg/m3。 G6、脱硫石膏卸料粉尘 粉状脱硫石膏经斗提机由负压系统吸入石膏仓内，类比同类型项目，排放粉尘以 0.02kg/t 原料计，脱硫石膏年用量为27500t/a，通过计算得出入库粉尘产生量为0.55t/a，年入库工作时间为2h×300d，所以入库粉尘产生速率为0.92kg/h，产生浓度为230 mg/m3。石膏仓顶部设HMC48收尘器1台，收集溢出的粉尘，收尘器配备的风机风量为4000 m3/h，收尘效率为99%，除尘后通过16m高排气筒（1#）排放，排放量为0.0055t/a，排放速率为0.0092kg/h，排放浓度为2.3 mg/m3。 G7、保温石膏砂浆搅拌混合粉尘 脱硫石膏粉、粉状炉渣、纤维素三种原料按一定比例混合搅拌，类比同类型项目，排放粉尘为原材料的0.3‰。三种原料年用量为100000t/a，通过计算得出搅拌混合粉尘产生量为30t/a，搅拌混合粉尘产生速率为12.5kg/h，产生浓度为833.33 mg/m3。在搅拌工序上部设HMC64收尘器和HMC80收尘器两台，收集溢出的粉尘，收尘器配备的风机风量为（5000+10000） m3/h，收尘效率为99%，除尘后通过16m高排气筒（1#）排放，排放量为0.3t/a，排放速率为0.125kg/h，排放浓度为8.33 mg/m3。 2)无组织废气 项目采用国内最先进的全负压系统生产线，杜绝粉状物泄漏，对粉尘的无组织排放有严格的空置。 G8、包装粉尘 产品在包装过程中有少量粉尘产生，排放粉尘以0.006kg/t 产品计，此过程逸散粉尘排放量为0.6t/a。 G9、运输扬尘 - 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下其汽车扬尘量预测模式为： - Q=a(v/5)(W/6.8)b(P/0.5)c - 式中：Q——汽车行驶扬尘量（kg/km.辆） - v——汽车速度（km/h） - w——汽车质量（t） - P——道路表面粉尘量（kg/m2） - a、b、c——常量参数，a取0.123，b取0.85，c取0.72。 - 由上述模式预测出汽车行驶过程中扬尘量的预测值见表17。 - 表17 汽车扬尘量预测结果表 - 汽车平均速度（km/h）; - 汽车平均质量（t）; - 道路表面粉尘量（kg/m2）; - 汽车扬尘量预测值（kg/km.辆）. - 5; - 90; - 0.1; - 0.347. - 10; - 90; - 0.1; - 0.694. - 20; - 90; - 0.1; - 1.388. 本项目车辆在厂区行驶距离按25m计，平均每天发车空、重载各5次：空车重约10.0 t，重车重约90.0 t。以速度10 km/h行驶，可计算运输过程起尘量为0.174t/a。 - 表18 项目大气污染物产生及排放情况表 污染物名称; 治理措施; 处理前浓度 及产生量; 预计排放浓度 和排放量. 有组织粉尘; 炉渣入库粉尘; 布袋除尘器; 600 mg/m3，1.44t/a; 6 mg/m3，0.0144t/a. 炉渣卸料粉尘; 布袋除尘器; 1125mg/m3，21.6t/a; 11.25 mg/m3，0.216t/a. 锤破粉尘; 布袋除尘器; 1875 mg/m3，18t/a; 18.75 mg/m3，0.18t/a. 粉磨粉尘; 布袋除尘器; 312.5 mg/m3，18t/a; 3.13 mg/m3，0.18t/a. 粉状炉渣引至粉渣库过程产生的粉尘; 布袋除尘器; 480 mg/m3，1.44t/a; 4.8 mg/m3，0.0144t/a. 脱硫石膏卸料粉尘; 布袋除尘器; 230 mg/m3，0.55t/a; 2.3 mg/m3，0.0055t/a. 保温石膏砂浆搅拌混合粉尘; 布袋除尘器; 833.33 mg/m3，30t/a; 8.33 mg/m3，0.3t/a. 无组织粉尘; 包装粉尘; 自然沉降，机械通风、喷淋抑尘; 0.6 t/a; 0.6 t/a. 运输扬尘; 洒水抑尘; 0.174 t/a; 0.174t/a. 3.2水污染物及与源强分析 本项目生产过程中用于洒水抑尘、喷淋除尘、车辆冲洗的废水经厂区导流沟流入厂区沉淀池沉淀后循环使用，所以项目无生产废水产生，项目仅产生生活污水。 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），核定职工生活用水定额为每人每天 50L。项目定员20人，年工作约 300 天，项目用水量为1 t/d（300 t/a），排水系数按 0.80 计，则污水产生量为0.8 t/d，240t/a。生活污水水质参考一般城市污水水质，主要污染物浓度分别为：COD 300mg/L、氨氮 30mg/L，则水污染物产生量为COD 0.072t/a、NH3-N 0.007 t/a。生活污水经化粪池处理后，用于周边农田的施肥。项目废水产生量较小（生活废水），因此根据项目处于农村地区，农田较多的特点，该项目生活废水经化粪池（容积3.0m3）收集后用于周围农田施肥是可行的。 3.3噪声污染源强 本项目营运期噪声主要是锤破机、滚筒筛、粉磨机、搅拌设备、给料机、风机等生产设备及辅助生产设备产生的噪声，噪声源强为70~95dB（A）。 具体设备噪声源强详见表19。 表19 项目主要设备噪声源强一览表 序号; 噪声源名称; 数量（台）; 声压级dB; A） 措施. 1; 锤破机; 1; 90-95; 室内、减震垫、厂房隔声. 2; 滚筒筛; 1; 85-90. 3; 粉磨机; 1; 80-85. 4; 搅拌设备; 2; 70-75. 5; 给料机; 3; 70-75. 6; 风机; 15; 80-85. 7; 空压机; 2; 80-85. 3.4固体废弃物 本项目营运期固废主要为职工生活垃圾及布袋除尘器粉尘等。 由本项目废气影响分析可知，本项目7组布袋除尘器收集的粉尘总量为90.12t/a，主要成分为炉渣粉末及石膏粉末，属于一般工业固废，由企业回收后作为原料重新利用。 本项目职工产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，项目职工20人，年生产300天，生活垃圾产生量约3.0t/a。生活垃圾均统一堆存于带盖垃圾箱内，由环卫部门定期清运。

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前浓度 及产生量 | 预计排放浓度 和排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织粉尘 | 炉渣入库粉尘 | 粉尘 | 600 mg/m3，1.44t/a | 6 mg/m3，0.0144t/a |
|  |  | 炉渣卸料粉尘 | 粉尘 | 1125mg/m3，21.6t/a | 11.25 mg/m3，0.216t/a |
|  |  | 锤破粉尘 | 粉尘 | 1875 mg/m3，18t/a | 18.75 mg/m3，0.18t/a |
|  |  | 粉磨粉尘 | 粉尘 | 312.5 mg/m3，18t/a | 3.13 mg/m3，0.18t/a |
|  |  | 粉状炉渣引至粉渣库过程产生的粉尘 | 粉尘 | 480 mg/m3，1.44t/a | 4.8 mg/m3，0.0144t/a |
|  |  | 脱硫石膏卸料粉尘 | 粉尘 | 230 mg/m3，0.55t/a | 2.3 mg/m3，0.0055t/a |
|  |  | 保温石膏砂浆搅拌混合粉尘 | 粉尘 | 833.33 mg/m3，30t/a | 8.33 mg/m3，0.3t/a |
|  | 无组织粉尘 | 包装粉尘 | 粉尘 | 0.6 t/a | 0.6 t/a |
|  |  | 运输扬尘 | 粉尘 | 0.174 t/a | 0.174t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | 废水量 | 240m3/a | 化粪池处理后用于周边农田施肥 |
|  |  |  | COD | 300mg/L，0.072t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30 mg/L，0.007t/a |  |
| 固废 | 工业固废 |  | 除尘器收集粉尘 | 90.12t/a | 回用于生产 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 3.0 t/a | 环卫部门清运 |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自各种设备运行时产生的噪声，噪声级在70dB(A)～95dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目位于凤台县古店乡工业聚集区内，对周边生态环境无不利影响。该项目生产过程产生的污染物在采取有效的控制和处理后，不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因此本项目的建设没有对当地生态环境带来不利影响。项目周围无风景名胜区和文物保护区，也无国家法定保护的动植物。总体来说项目建设对区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

1施工期环境影响分析 1.1环境空气影响分析 施工阶段的空气污染源主要来自施工土石方扬尘，运输建筑材料的扬尘，运输车辆的汽车尾气，以及房屋装修时的油漆废气等。 在整个建设施工阶段，整地、挖土、建材的运输和装卸以及混泥土搅拌、散装水泥储罐罐装水泥等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境带来一定影响。 建筑施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，超过环境空气质量指标(GB3095-2012)中的二类区标准，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。因此应采取一系列有效措施，例如工地上配置滞尘防护网，定期对扬尘作业面喷洒水等，最大程度地减少扬尘对周围空气环境质量的影响。 为减轻施工废气的污染程度，缩小其影响范围，结合《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》（建质〔2014〕28 号）、《安徽省建筑施工扬尘污染防治导则》（建质函〔2014〕932 号）等规定，本环评提出以下措施： ① 施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。 ② 施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 ③ 施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 ④ 施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 ⑤ 外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。 ⑥ 施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 ⑦ 施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。 ⑧ 拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。 ⑨ 根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 经以上措施处理后，项目施工废气对周围环境影响较小。 1.2地表水环境影响分析 施工期间水污染物主要有施工人员的生活污水、施工机械车辆冲洗水、混凝土搅拌和冲洗砂等产生的冲洗水，主要污染物为 SS、COD、石油类。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。施工现场必须建造集水池、沉砂池、排水沟、化粪池等水处理构筑物，对施工期废水，应分类收集，按其不同的性质，作相应的处理后循环利用或排放。对于施工人员的生活污水可设置临时化粪池处理，定期清捞还田。 1.3固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要是施工产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要为泥土、砖头和其它建筑废料，应将可回收的进行分类收集综合利用或出售，泥土、砖头等建筑垃圾统经收集后可由建设单位运送到由城管部门指定的弃土点进行弃土，合理处置后，不会对环境造成不良影响。施工人员的生活垃圾产生量较少，可由当地环卫部门统一收集处理。 1.4噪声影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，将不可避免地产生噪声污染。施工中使用的挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的产生源。施工期高噪声设备的噪声值见下表。 表20 施工机械设备噪声值 序号; 设备名称; 距源 10m 处 等效连续 A 声级 dB(A). 1; 挖掘机; 82. 2; 推土机; 76. 3; 搅拌机; 84. 4; 夯土机; 83. 5; 起重机; 82. 6; 卡车; 85. 7; 电锯; 84. 施工机械噪声主要属中低频噪声，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： 式中： L1、L2 分别为距声源 r1、r2 处的等效声级值[dB(A)]； r1、r2 为接受点距声源的距离（m） ） 由上式可计算出噪声值随距离衰减情况见下表。 表21 噪声值随距离的衰减情况 单位：dB(A) 距离（m）; 10; 50; 100; 150; 200; 250; 300. L [dB(A)]; 20; 34; 40; 43; 46; 48; 49. 作业噪声随距离衰减后，不同距离接受的声级值如下表。 表22施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 距离（m） 噪声源 噪声源; 10; 25; 50; 100; 180; 300; 400; 550. 搅拌机、电锯、卡车、夯土机、; 85; 77; 71; 65; 60; 55; 53; 50. 起重机、挖掘机; 84; 76; 70; 64; 59; 54; 52; 49. 推土机; 76; 68; 62; 56; 51; 46; 44; 41. 对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，白天施工时，施工设备超标范围在 50m 以内；夜间施工影响范围为300m，夜间应禁止任何施工作业。 项目施工期噪声对上述周边环境产生一定的影响，为减轻噪声污染影响，建议施工期采取如下措施： ① 应尽量选用较先进的低噪声施工设备； ② 加强施工管理，合理组织施工，高噪声施工设备尽可能不同时使用，施工时间安排在白天进行，夜间禁止施工； ③ 施工单位应加强施工机械的检查、维修和保养，避免因机械故障运行而产生非正常的噪声污染； ④ 在高噪声设备周围或施工场界设置必要的隔声墙，以降低噪声向外的辐射。 ⑤ 如因工程需要必须连续作业进行夜间施工的，需经有关部门批准，并征求附近居民及相关部门同意后方可进行。 综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废弃物将会对环境产生一定程度的影响，但只要施工单位认真做好施工组织工作（包括劳动力、工期计划和施工平面管 理等），并进行文明施工，遵守上述环保建议，工程建设期将不会对周围环境产生明显不利影响。 1.5生态环境影响分析 项目建设期的生态环境影响主要有地表植被的破坏、生物多样性的减少以及水土流失等。 本项目用地为政府规划征地以后出让净地，所在地块生态系统为半人工生态系统， 人类活动较少，本项目建设不会造成当地物种消失或减少。 随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。但从另一方面来看，拟建场地地势低平，如不遇暴雨不易发生大的水土流失。因此，只要加强施工管理、合理安排施工进度，就可以避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，改变了原漏露荒地可能引发水土流失的现状，有利于消除水土流失的不利影响。 2营运期环境影响分析 项目营运期对环境的影响主要表现为废气、废水、噪声、固废等。现将运营期环境影响分析如下： 2.1废气环境影响分析 （1）废气源强 本项目运营期大气污染物主要为炉渣细磨工序中的入库、卸料、锤破、粉磨、入仓过程产生的粉尘以及保温石膏砂浆生产线中的石膏入库、混合搅拌、产品包装过称产生的粉尘。 ①有组织废气 项目有组织废气排放清单如下表23所示。 表23 点源预测因子参数调查清单 类别; 点源名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 废气量; 烟气出口温度; 排放时数; 排放工况; 评价因子源强. 粉尘. 符号; Name; H; D; Q; T; Hr; Con d; Q 粉 尘. 单位; —; m; m; m3/s; K; h; /; kg/h. 数据; 排气筒1#; 16; 3.0; 27000; 303; 2400; 连续; 0.21. 数据; 排气筒2#; 15; 4.0; 40000; 303; 2400; 连续; 0.165. 数据; 排气筒3#; 26; 1.0; 5000; 303; 600; 间断; 0.024. ②无组织废气 项目产生的无组织粉尘主要为包装粉尘和运输扬尘。 本项目面源参数调查清单见表24。 表24 面源预测因子参数调查清单 类别; 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强. 粉尘. 符号; Name; Ll; Lw; Arc; H; Hr; Cond; Q粉尘. 单位; —; m; m; °; m; h; /; kg/h. 数据; 生产车间; 50; 31; 0; 10; 2400; 连续; 0.25. 数据; 厂区; 80; 52.5; 0; 10; 2400; 连续; 0.0725. （2）预测结果 - 一、预测模型及参数 本次评价预测模式为《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN模型进行预测。 表25 AERSCREEN模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 最低环境温度（℃）; -21.7. 最高环境温度（℃）; 41.1. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 √否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. - 二、预测内容 1、预测因子 据拟建项目排放的污染物类型，筛选出本次预测因子为：颗粒物。 2、预测内容 正常工况工况下点、面源排放的污染物小时最大落地浓度贡献值及其出现的距离。 三、预测范围 预测范围覆盖评价范围，即为以污染源为中心，边长为5 km的矩形区域。 四、预测结果 （1）点源预测 结果见下表： 表26 1#排气筒有组织废气排放下风向地面浓度及占标率表 距离中心下风向距离 D/m; 粉尘. 最大小时筛选浓度ci2/(mg/m3); 浓度占标率 Pi2/%. 25; 0.001267; 0.14. 50; 0. 002731; 0.31. 100; 0.008681; 0.96. 130; 0.009425; 1.05. 200; 0.008738; 0.97. 300; 0.008255; 0.92. 400; 0.007369; 0.82. 500; 0.006589; 0.73. 600; 0.005941; 0.66. 700; 0.005366; 0.60. 800; 0.004794; 0.53. 900; 0.004539; 0.50. 1000; 0.004234; 0.47. 1100; 0.003917; 0.44. 1200; 0.003624; 0.40. 1300; 0.003356; 0.37. 1400; 0.003114; 0.35. 1500; 0.002895; 0.32. 1600; 0.002697; 0.30. 1700; 0.002558; 0.28. 1800; 0.002601; 0.29. 1900; 0.002628; 0.29. 2000; 0.002641; 0.29. 2100; 0.002628; 0.29. 2200; 0.002607; 0.29. 2300; 0.002582; 0.29. 2400; 0.002553; 0.28. 2500; 0.002521; 0.28. 最大浓度及占标率; 0.009425; 1.05. 所在位置 m; 130. D10%,m; /. 根据上表可知，粉尘在130m外随距离的增大，污染影响逐渐减小，最大落地浓度为0.009425mg/m3，最大落地浓度位点在130m，占标率为1.05%；1#排气筒有组织排放废气对周围环境影响较小，不会降低各敏感点环境大气功能。 表27 2#排气筒有组织废气排放下风向地面浓度及占标率表 距离中心下风向距离 D/m; 粉尘. 最大小时筛选浓度ci2/(mg/m3); 浓度占标率 Pi2/%. 25; 0.005456; 0.61. 50; 0.01097; 1.22. 67; 0.01136; 1.26. 100; 0.01081; 1.20. 200; 0.008217; 0.91. 300; 0.006539; 0.73. 400; 0.005311; 0.59. 500; 0.004484; 0.50. 600; 0.003869; 0.43. 700; 0.003423; 0.38. 800; 0.003046; 0.34. 900; 0.002796; 0.31. 1000; 0.002548; 0.28. 1100; 0.002323; 0.26. 1200; 0.002124; 0.24. 1300; 0.002006; 0.22. 1400; 0.001905; 0.21. 1500; 0.001807; 0.20. 1600; 0.001782; 0.20. 1700; 0.001788; 0.20. 1800; 0.001787; 0.20. 1900; 0.001778; 0.20. 2000; 0.001763; 0.20. 2100; 0.001736; 0.19. 2200; 0.001706; 0.19. 2300; 0.001691; 0.19. 2400; 0.001684; 0.19. 2500; 0.001674; 0.19. 最大浓度及占标率; 0.01136; 1.26. 所在位置 m; 67. D10%,m; /. 根据上表可知，粉尘在67m外随距离的增大，污染影响逐渐减小，最大落地浓度为0.01136mg/m3，最大落地浓度位点在67m，占标率为1.26%；2#排气筒有组织排放废气对周围环境影响较小，不会降低各敏感点环境大气功能。 表28 3#排气筒有组织废气排放下风向地面浓度及占标率表 距离中心下风向距离 D/m; 粉尘. 最大小时筛选浓度ci2/(mg/m3); 浓度占标率 Pi2/%. 25; 0.0001743; 0.02. 50; 0.0002907; 0.03. 100; 0.0004237; 0.05. 200; 0.00081; 0.09. 300; 0.0008452; 0.09. 328; 0.0008573; 0.10. 400; 0.0008093; 0.09. 500; 0.0006803; 0.08. 600; 0.0006944; 0.08. 700; 0.0006741; 0.07. 800; 0.0006297; 0.07. 900; 0.0005777; 0.06. 1000; 0.0005258; 0.06. 1100; 0.0004786; 0.05. 1200; 0.0004368; 0.05. 1300; 0.0004; 0.04. 1400; 0.0003675; 0.04. 1500; 0.0003388; 0.04. 1600; 0.0003134; 0.03. 1700; 0.0002908; 0.03. 1800; 0.0002707; 0.03. 1900; 0.0002526; 0.03. 2000; 0.0002364; 0.03. 2100; 0.0002235; 0.02. 2200; 0.0002225; 0.02. 2300; 0.0002213; 0.02. 2400; 0.0002196; 0.02. 2500; 0.0002175; 0.02. 最大浓度及占标率; 0.0008573; 0.10. 所在位置 m; 328. D10%,m; /. 根据上表可知，粉尘在328m外随距离的增大，污染影响逐渐减小，最大落地浓度为0.0008573mg/m3，最大落地浓度位点在328m，占标率为0.10%；3#排气筒有组织排放废气对周围环境影响较小，不会降低各敏感点环境大气功能。 （2）面源预测 表29 生产车间无组织废气下风向地面浓度及占标率表 距离中心下风向距离 D/m; 粉尘. 最大小时筛选浓度ci2/(mg/m3); 浓度占标率 Pi2/%. 25; 0.01403; 1.56. 50; 0.03874; 4.30. 100; 0.07349; 8.17. 110; 0.07479; 8.31. 200; 0.0712; 7.91. 300; 0.06784; 7.54. 400; 0.06567; 7.30. 500; 0.06397; 7.11. 600; 0.05783; 6.43. 700; 0.05095; 5.66. 800; 0.04475; 4.97. 900; 0.03945; 4.38. 1000; 0.03493; 3.88. 1100; 0.03122; 3.47. 1200; 0.02807; 3.12. 1300; 0.02537; 2.82. 1400; 0.02306; 2.56. 1500; 0.02108; 2.34. 1600; 0.01936; 2.15. 1700; 0.01783; 1.98. 1800; 0.0165; 1.83. 1900; 0.01532; 1.70. 2000; 0.01427; 1.59. 2100; 0.01338; 1.49. 2200; 0.01258; 1.40. 2300; 0.01186; 1.32. 2400; 0.01121; 1.25. 2500; 0.01061; 1.18. 最大浓度及占标率; 0.07479; 8.31. 所在位置 m; 110. D10%,m; /. 根据上表可知，生产车间无组织粉尘在110m外随距离的增大，污染影响逐渐减小，最大落地浓度为0.07479mg/m3，最大落地浓度位点在110m，占标率为8.31%。项目生产车间无组织废气对周围环境影响较小，不会降低各敏感点环境大气功能。 表30 厂区运输扬尘无组织废气下风向地面浓度及占标率表 距离中心下风向距离 D/m; 粉尘. 最大小时筛选浓度ci2/(mg/m3); 浓度占标率 Pi2/%. 25; 0.003122; 0.35. 50; 0.00796; 0.88. 100; 0.0146; 1.62. 200; 0.01606; 1.78. 206; 0.01608; 1.79. 300; 0.01587; 1.76. 400; 0.01463; 1.63. 500; 0.01531; 1.70. 600; 0.01451; 1.61. 700; 0.0132; 1.47. 800; 0.01186; 1.32. 900; 0.01062; 1.18. 1000; 0.009525; 1.06. 1100; 0.00859; 0.95. 1200; 0.007777; 0.86. 1300; 0.00708; 0.79. 1400; 0.006465; 0.72. 1500; 0.00593; 0.66. 1600; 0.005465; 0.61. 1700; 0.005049; 0.56. 1800; 0.004682; 0.52. 1900; 0.004357; 0.48. 2000; 0.004069; 0.45. 2100; 0.003821; 0.42. 2200; 0.003594; 0.40. 2300; 0.00339; 0.38. 2400; 0.003205; 0.36. 2500; 0.003036; 0.34. 最大浓度及占标率; 0.01608; 1.79. 所在位置 m; 206. D10%,m; /. 根据上表可知，厂区内运输粉尘在206m外随距离的增大，污染影响逐渐减小，最大落地浓度为0.01608mg/m3，最大落地浓度位点在206m，占标率为1.79%。项目厂区运输扬尘无组织废气对周围环境影响较小，不会降低各敏感点环境大气功能。 根据导则规定，项目污染物数大于1，取P值中最大的（Pmax）和其对应的D10%作为等级划分依据，本项目P值中最大的为粉尘，Pmax=1%＜8.31%＜10%，且未发现超过10%；对照HJ2.2-2018评价等级的划分原则（见表31），确定本项目的大气环境影响评价工作等级为二级。 表31大气环境影响评价工作级别判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＞1%. 由预测结果可知，本项目生产各工序粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放浓度限值要求，废气均可做到达标排放。 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由预测结果可知，本项目无组织颗粒物的排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值（1.0mg/m3），并且无组织排放的颗粒物在厂界外的短期贡献浓度不超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。故本项目无需设置大气防护距离。 （4）卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 计算公式： 式中：Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1； Cm——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； R ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积 S(m2)计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年 平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表查取。 表32卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地 区近五年平均风 速 m/s; L≤1000; 1000<L<2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别(1). Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.7. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注:工业企业大气污染源构成分为三类: Ⅰ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,小于标准规定的允许排放量 的三分之一,或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存,但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是 按急性反应指标确定者。 Ⅲ类:无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存,且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 无组织废气源强和卫生防护距离计算结果见表33。 表33 卫生防护距离计算结果 废气来源; 污染物; 卫生防护距离（m）; 取值（m）. 生产车间; 粉尘; 18.393; 50. 厂区运输扬尘; 粉尘; 2.379; 50. 本项目卫生防护距离确定： 由以上计算可知，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91） 中的规定：卫生防护距离在 100m 以内时，级差为 50m；超过 100m，但小于或等于 1000m 时，级差为100m；超过 1000m 以上，级差为 200m；当两种或两种以上的有害气体的 Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。经以上计算，最终确定设置厂区卫生防护距离为50m。 根据卫生防护距离的要求，在卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、 医院、养老院、居民点等对环境空气要求较高的项目。据现场调查，在本项目卫生防护距离要求的范围内，无机关、学校、医院、养老院、居民点等环境敏感点存在，项目选址比较合理，满足大气防护距离及卫生防护距离的要求。 （5）大气污染防治措施 一、有组织废气污染防治措施： 针对项目生产过程中产生的粉尘，环评要求按照淮南市《关于规范全市煤炭、煤矸石、煤泥等散状物料生产加工环境管理的指导性意见》（淮城执﹝2016﹞86号）文件的要求采取以下方式对粉尘进行收集和治理： 1.煤炭等散状物料破碎加工必须在密闭条件下进行，使用风干机、球磨机、锟压机、选粉机、成品库等设备设施时应加装气箱脉冲袋式除尘器等除（收）尘设备，确保粉尘排放符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准等相关标准要求。 2.物料输送皮带应使用密闭罩密闭运行，转折点平稳顺畅，并加装喷淋装置，污水应进入厂内排水沟槽。 3.移动式破碎、筛分及输送设备必须在封闭厂房内使用，严禁露天作业。 采取上述措施后，生产中产生的粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准排放限值的要求。因此对周围环境影响较小。 二、无组织废气污染防治措施： 该项目在生产过程中有无组织粉尘产生，为减少无组织粉尘产生量，本工程按照淮南市《关于规范全市煤炭、煤矸石、煤泥等散状物料生产加工环境管理的指导性意见》（淮城执﹝2016﹞86号）文件的要求，从场地设置、车辆运输、物料堆放、破碎加工等方向，分别采取以下方式对无组织粉尘进行防治，主要措施为： 1.厂区应采用封闭式管理，外围护应使用砖砌围墙，高度应≥2m，并确保牢固和整洁，出入门符合规范要求。 2.厂区道路路面及生产作业区、物料堆放区的地面应作硬化处理，定期清扫和洒水，厂内要配备洒水车、负压式吸尘车，使道路保持一定湿度，保洁人员定时清扫，不得因清扫造成二次扬尘。 3.围墙四周、生活区、办公区内未硬化的裸土空地应设置绿化，做好卫生防护。 4.在厂区出入口处设置物料运输车辆冲洗保洁专用设备，确保压力强度，冲洗废水经导流沟可进入厂区沉淀池循环使用。 5.运输车辆实行全封闭，装载的物料不得超出车厢高度。确保车身整洁、车牌清晰、车况良好。车辆安装电子标签和 GPS 系统，并在渣土管理部门备案。 6.加强对运输车辆驾驶员的宣传与教育，督促驾驶员文明行驶，严禁超载、抛洒和无牌照运输行为，拒收违规运输的物料。 7.厂内称量地磅要保持完好，上下平整，及时维护，减少车辆过磅时颠簸造成的扬尘污染。 8.未采取防护措施的各类物料不得露天堆放，必须进入封闭式库房，堆场和破碎加工区贯通，加装封闭式库房或大棚，设置旋转可调的自动喷头，其设置应满足堆场覆盖和料堆高度的要求，供水系统的压力应满足喷头射程的要求。装卸物料必须开启喷淋降尘。 9.临时周转的堆垛要采用防雨布覆盖压实或者采用流动喷洒车向堆垛喷洒适当浓度的表面覆盖剂等方法，不得长时间露天堆放。 10.生产加工厂房内部（顶棚及四周）应设置自动喷雾降尘装置。 采用上述措施后，粉尘的无组织产生量大大减少，对周围的环境影响较小。 2.2营运期废水环境影响分析 项目采用雨污分流体制，雨水经雨水管线收集后排入附近沟渠。项目用于洒水抑尘及车辆冲洗废水经厂区导流沟排入沉淀池循环使用。项目产生的生活污水废水量为240 m3/a，生活污水经化粪池处理后用于周边农田的施肥。 本工程按照淮南市《关于规范全市煤炭、煤矸石、煤泥等散状物料生产加工环境管理的指导性意见》（淮城执﹝2016﹞86号）文件的要求采取以下方式对运营期污水进行收集和治理，主要措施为： 1.应在出入门口内侧水平距离1m 范围内以及破碎加工区域内设置排水沟槽，排水沟槽的设置应满足区域内总排水量并达到连续贯通;应设置与排水沟槽相连通的污水沉淀池，经沉淀处理后的废水重复使用，实现零排放。未经沉淀处理且不达标的废水不得排入市政管网和河塘沟渠。沉淀池应及时清理，清理物应回收利用、妥为处理。 2.在厂区出入口处设置物料运输车辆冲洗保洁专用设备，冲洗废水经导流沟可进入厂区沉淀池循环使用。 3.车间内喷淋装置的喷淋废水应进入厂内排水沟槽，经沉淀池沉淀后循环使用。 采用上述措施后，项目的建设对地表水环境影响较小。 2.3营运期噪声环境影响分析 1、建设项目噪声污染源强 本项目营运期噪声主要是锤破机、滚筒筛、粉磨机、搅拌设备、给料机、风机等生产设备及辅助生产设备产生的噪声，噪声源强为70~95dB（A）。 具体设备噪声源强详见表34。 表34 项目主要设备噪声源强一览表 序号; 噪声源名称; 数量（台）; 声压级dB; A） 措施; 消减效果dB(A). 1; 锤破机; 1; 90-95; 室内、减震垫、厂房隔声; -20. 2; 滚筒筛; 1; 85-90; -20. 3; 粉磨机; 1; 80-85; -20. 4; 搅拌设备; 2; 70-75; -20. 5; 给料机; 3; 70-75; -20. 6; 风机; 15; 80-85; -20. 7; 空压机; 2; 80-85; -20. 2、噪声环境影响预测 （1）预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测。 - ①点源传播衰减模式： 式中: Lp—距声源r米处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0米处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量，dB（A）。 - ②多声源在某一点的影响叠加模式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测范围及预测点的确定 环境影响预测评价的目的就是评价项目对周围环境噪声影响的程度。本项目为新建项目，本次评价各噪声源对厂界的贡献值。 （3）评价标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）预测结果及评价 通过对项目噪声源强及噪声的防治措施和衰减特性分析，拟建项目对各厂界昼间（本项目夜间不生产）的影响结果见下表。 表35 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 预测点位; 贡献值dB(A); 标准限值dB(A); 评价结果. 昼间; 夜间. 1; 项目东场界; 48.5; ≤65; ≤55; 达标. 2; 项目南场界; 48.6; 达标. 3; 项目西场界; 43.4; 达标. 4; 项目北场界; 47.4; 达标. 上述预测结果表明，本项目运营后，厂内各种设备所产生的噪声在采取相应的措施后以及厂区合理布局后其设备噪声对厂界的噪声贡献值在43.4～48.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。因此项目运行后产生的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。 为了减小本项目噪声对周边环境的影响，建议业主还应采取以下防治措施： （1）各类破碎设备应选用低噪声设备，保持基座稳固，通过安装消声器等措施对设备进行减震，输送带的动力部位应加装噪声控制罩，滚轴部位应按时清理，定期添加润滑油，控制噪声扰民。 （2）定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，防止机械噪声的升高。 （3）风机转子必须做动平衡实验，采用减震器及进出风管软连接吸震。 只要业主严格的执行上述的环保措施，本项目可做到厂界噪声达标排放，不会对周围声环境质量产生明显的不利影响。 2.4营运期固体废物环境影响分析 本项目营运期固废主要为职工生活垃圾、布袋除尘器粉尘等。 由本项目废气影响分析可知，本项目7组布袋除尘器收集的粉尘总量为90.12t/a，主要成分为炉渣粉末及石膏粉末，属于一般工业固废，由企业回收后作为原料重新利用。 本项目职工产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，项目职工20人，年生产300天，生活垃圾产生量约3.0t/a。生活垃圾均统一堆存于带盖垃圾箱内，由环卫部门定期清运。 表36 固体废弃物产生和排放状况 序号; 名称; 属性; 形态; 废物类别; 产生量 （t/a）; 处理处置方式; 排放量 （t/a）. 1; 除尘器收集粉尘; 一般固废; 固态; 工业垃圾; 90.12; 回用于生产; 0. 4; 生活垃圾; 一般固废; 固态; 生活垃圾; 3.0; 环卫部门统一清运; 0. 经过上述治理措施，本项目营运期产生的固体废弃物将得到妥善的处理处置，不会对外环境产生明显影响。 2.5环境管理与监测 项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解该项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 1、环境管理 ①组织机构 根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。 目前，公司设置一个生产与环保、兼职与专职相结合的环境保护工作机构网络。该机构由一名厂级负责人分管主抓，由厂环保管理部门、监测分析化验、环保设施运行、设备保护维修、监督巡回检查和工艺技术改造等部分组成。其中前两项由专职人员负责， 后两项由厂内的生产、运行、维修和管理等人员兼职。本项目由该环境管理机构统一管理。 ②环保制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 ③环保奖惩条例 各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。 ④环境管理要求 运行期环境管理要求如下： （1）做好项目除尘装置定期清理和维护，确保除尘达到预期效果。 （2）加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。 （3）加强项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按《安徽省污染源排污口规范化整治管理办法》的有关规定执行。 （4）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。 （5）按照淮南市《关于规范全市煤炭、煤矸石、煤泥等散状物料生产加工环境管理的指导性意见》（淮城执﹝2016﹞86号）文件的要求，完善各项环境管理措施，环保制度上墙、建立奖惩机制，业主是环境管理第一责任人，并指定专人负责环境保护各项制度的落实，确保企业资源节约、环境友好，降低污染排放，实现可持续发展。 2、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），建设单位应开展自行监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托有资质的监测单位进行监测，及时了解工程在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。 （1）污染源监测 ①废气监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 本项目排气筒废气采样口每半年选一日取样一次，根据排放性质，监测因子选取颗粒物。厂界无组织废气每半年监测一次，监测因子为颗粒物。 ②噪声监测 定期对厂界进行噪声监测，每季度一次，每次一天，昼夜各一次，监测因子为等效连续噪声级Leq（A）。 污染源监测计划见表37。 表37 污染源监测计划表 编号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 废气; 1#、2#、3#排气筒; 颗粒物（TSP、PM10）; 半年一次. 2; 噪声; 厂界外1m; Leq（A）; 每季度一次. （2）环境质量监测 大气质量监测：在上风向、下风向各设1个点，每年监测一次，每次连续测2天，监测因子为TSP、PM10、PM2.5。 声环境质量监测：在厂界东、南、西、北各布设1个点，每半年监测一次，每次连续监测2天，每天昼夜各一次。 上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。 2.6风险评价 （一）风险识别 项目所使用的原辅材料对照国家标准《危险货物品名表》（GB12268-2005），本项目原材料中不涉及列表中的爆炸性物质、易燃性物质、有毒物质等危险化学品；根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目不构成重大危险源。 （二）风险事故防范措施 （1）生产车间远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 （2）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入车间，严禁烟火，进出车间都要有严格的手续，以免发生意外。 （3）生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 （4）建立完善的消防设施，用于扑灭初期火灾及小型火灾。 （5）提高认识、完善制度、严格检查。设置安全环保机构，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强培训教育，以提高职工的环境风险防范意识和防范能力。 因此，本项目采取以上环境风险防范措施后，项目环境风险处于可接受。 3环保投资估算 建设项目总投资6227万元，其中环保投资222万元，占总投资的3.57%。建设项目污染防治措施及环保投资一览表见表38。 表38 项目污染防治措施及环保投资一览表 内容 类型; 处理对象; 治理措施或设备; 环保投资 （万元）. 大气污染物; 粉尘; 全负压系统，脉冲式布袋除尘器7组，16m高排气筒（1#）、15m高排气筒（2#）、26m高排气筒（3#）; 100. 厂区无组织粉尘; 粉状原辅材料及半成品采用罐装贮存，封闭车间，车间内机械通风，勤洒水抑尘，车间设喷淋除尘设施，设车辆冲洗装置，生产加工厂房内部（顶棚及四周）设置自动喷雾降尘装置; 100. 水污染物; 雨污分流; 厂区雨污分流管网; 3. 冲洗、喷淋废水; 导流沟、沉淀池; 5. 生活污水; 化粪池; 2. 噪声; 生产设备运行噪声; 采取减振、消声、厂房隔音等措施; 10. 固废; 一般固废; 修建一般固废暂存区; 1.5. 生活垃圾; 垃圾桶2个; 0.5. 合计; 222. 占工程总投资比例; 3.57%. 4建设项目“三同时”一览表 该项目所涉及到的各项环保措施必须按照“三同时”的要求落实到位，各项环保措施“三同时”验收项目见表39。 表39 建设项目“三同时”验收一览表 污染源; 环保措施; 验收内容; 验收要求. 废气污染源; 生产粉尘; 脉冲式布袋除尘器7组; 16m高排气筒（1#）、15m高排气筒（2#）、26m高排气筒（3#）; 脉冲式布袋除尘器7组; 16m高排气筒（1#）、15m高排气筒（2#）、26m高排气筒（3#）; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 全负压生产系统; 全负压生产系统. 厂区无组织粉尘; 粉状原辅材料及半成品采用罐装贮存，封闭车间，车间内机械通风，勤洒水抑尘，车间设喷淋除尘设施，设车辆冲洗装置，生产加工厂房内部（顶棚及四周）设置自动喷雾降尘装置; 封闭车间、库房，车间内机械通风，勤洒水抑尘，车间设喷淋除尘设施，设车辆冲洗装置，生产加工厂房内部（顶棚及四周）设置自动喷雾降尘装置; 粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控限值. 废水污染物; 冲洗、喷淋废水; 经厂区导流沟进入厂区沉淀池沉淀后回用; 经厂区导流沟进入厂区沉淀池沉淀后回用; 不外排. 生活污水; 化粪池处理后用于周边农田施肥; 化粪池处理后用于周边农田施肥. 噪声污染源; 生产设备噪声; 采取减振、消声、厂房隔音等措施; 采取减振、消声、厂房隔音等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 固 体 废 物; 生产固废; 除尘器收集粉尘; 回用于生产; 回用于生产; 不产生二次污染，符合环境卫生管理要求. 生活垃圾; 设垃圾桶2个，定期由环卫部门统一清运; 设垃圾桶2个，环卫部门统一清运. 环保管理 内容验收; 环保制度上墙、建立奖惩机制，业主是环境管理第一责任人，并指定专人负责环境保护各项制度的落实；做好项目除尘装置定期清理和维护，确保除尘达到预期效果; 1、环保审批手段及环保档案是否健全；2、环保措施落实情况；3、运行期是否有扰民现象4、环保制度上墙情况及负责人管理情况。; 查阅资料、听取汇报 和查看现场.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产粉尘 | 颗粒物 | 全负压生产系统，脉冲式布袋除尘器7组，16m高排气筒（1#）、15m高排气筒（2#）、26m高排气筒（3#） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  | 厂区无组织废气 | 颗粒物 | 粉状原辅材料及半成品采用罐装贮存，封闭车间，车间内机械通风，勤洒水抑尘，车间设喷淋除尘设施，设车辆冲洗装置，生产加工厂房内部（顶棚及四周）设置自动喷雾降尘装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控限值 |
| 水污染物 | 冲洗、喷淋废水 | 冲洗、喷淋废水 | 经厂区导流沟进入厂区沉淀池沉淀后回用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | 生活污水 | 化粪池处理后用于周边农田施肥 |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 除尘器收集粉尘 | 回用于生产 | 综合处理率100%，不产生二次污染 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 设垃圾桶2个，定期由环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 采取减振、消声、厂房隔音等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3区标准要求 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于凤台县古店乡工业聚集区，项目建设区域不属于敏感或脆弱生态系统，本项目的运营对生态环境影响较小。本项目外排的污染物经相应的有效的治理措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

1环境影响评价结论 1.1项目概况 （1）项目名称：安徽正卓新型建材有限公司年产10万吨轻质保温石膏砂浆建设项目 （2）建设规模：本项目占地面积4200平方米（不含厂区外生产运输道路）；主要拟建：1条年产10万吨轻质保温石膏砂浆生产线，并配套有成品贮存库、封闭式原料堆棚等设施。项目建成后，可年产10万吨轻质保温石膏砂浆。 （3）建设单位：安徽正卓新型建材有限公司 （4）建设性质：新建 （5）投资总额：6227万元 （6）建设地点：淮南市凤台县古店乡工业聚集区内。 1.2产业政策符合性 本项目属于C3024轻质建筑材料制造，经核查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发展改革委令2011第9号，2013年2月修订版）中限制类和淘汰类项目，可视为允许类；同时，项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的第二类限制类及第三类淘汰类，可视为允许类。且本项目已由凤台县发展改革委员会于2019年8月6日以凤发改投资［2019］240号予以备案（项目编码：2019-340421-41-03-019511）。 因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 1.3规划符合性及选址合理性 项目选址于凤台县古店乡工业聚集区内，项目用地面积4200平方米，现状为建设用地，不占用永久基本农田，规划为允许建设区。符合《古店乡土利用总体规划》（2006-2020年）。 1.4环境质量现状 项目区域空气环境监测结果不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，为不达标区域；区域地表水永幸河水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中Ⅴ类标准；按照相应的环境噪声标准，项目区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区要求。 1.5营运期环境影响结论 （1）废气 本项目运营期大气污染物主要为炉渣细磨工序中的入库、卸料、锤破、粉磨、入仓过程产生的粉尘以及保温石膏砂浆生产线中的石膏入库、混合搅拌、产品包装过称产生的粉尘。 由预测结果可知，本项目生产各工序粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放浓度限值要求。废气均可做到达标排放。 综上所述，经采取本环评提出的废气防治措施后，可有效的减轻污染的影响，不会对周围环境造成明显的不利影响。 （2）废水 项目采用雨污分流体制，雨水经雨水管线收集后排入附近沟渠。项目冲洗及喷淋废水经导流沟进入沉淀池沉淀后循环使用，生活污水经化粪池处理后用于周边农田的施肥。 因此，项目的建设对地表水环境影响较小。 （3）噪声 噪声主要来源于主要生产设备运行时产生的噪声，噪声源强约在70-95dB（A），采取减振、消声、厂房隔音等措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境影响较小。 （4）固废 本项目营运期固废主要为职工生活垃圾、布袋除尘器粉尘等。生活垃圾由环卫部门统一清运，布袋除尘器收尘收集后回用于生产。 综上所示，项目产生的各类固废经相对应的处理措施处理后，可实现零排放，对周围环境影响较小。 1.6项目污染物总量控制指标 根据工程分析，该项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是烟粉尘。 该项目总量控制指标建议值为烟粉尘：1.5843t/a。 1.7环境影响评价总体结论 综上所述，安徽正卓新型建材有限公司年产10万吨轻质保温石膏砂浆建设项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。只要在建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小。本次评价认为，从环境影响角度考虑，本项目建设可行。 2建议 1、为了能使项目区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议建立健全的环境保护制度，设立专人负责环保工作，负责经常性的监督管理工作；加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 2、在正常运营过程中，加强环境保护管理工作，确保环保设施的正常运行。 3、落实布袋除尘器、化粪池等环保设备的购进和环境工程的建设。 4、落实日常环境管理，做好项目除尘装置定期清理和维护，确保除尘达到预期效果。 5、严格执行“三同时”制度

预审批意见

预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖章 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书； 附件2 备案文件； 附件3 标准确认函； 附件4 项目土地租赁协议； 附件5 现状监测监测报告； 附件6 项目报告审核单。 附图1 项目地理位置图； 附图2 项目平面布置图； 附图3 项目周边环境概况图； 附图4 卫生防护距离包络线图。 - 如果本报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价(包括电离辐射和电磁辐射) 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。